谈谈互感器特性测试仪在测试时需要注意的问题事项

互感器特性测试仪用于高电压元、器材的耐压丈量实验(用交、直流耐压仪)，如硅堆等。首要是用来检查商品是不是漏电、是不是接地杰出、会不会伤害人身安全的，首要检查项目有电压、走漏电流、绝缘电阻和接地电阻。

对仪器进行商品测验是有必要要做的作业，那么在安全测验中，温升测验为首要，尽管测验运用设备仪器与人工气候环境测验一样，但试调查项目和测验器材和意图有很大区别。人工气候环境首要调查设备的适应性和可靠性。而安规调查的是设备是不是可以安全地作业。

互感器特性测验仪首要测验安规器材的温度，比方绝缘材料在正常情况下作业温度，这个温度在高的设备答应作业温度下，要小于绝缘材料的大答应温度。如在25℃环境下测验绝缘材料温度是100℃，而绝缘材料只能在130℃以下安全运转，这是界说设备答应的作业温度很要害，假如设备是50℃的环境温度，那么绝缘材料换算到50℃的环境温度测验温度应当是125℃，满意小于130℃请求，测验经过。

如果设备是60℃环境温度，那么换算到60℃的环境温度测验温度应该是135℃，大于130℃请求，测验不经过。同样其它的安规器材也需求测验作业温度。以判别是不是满意请求。安规归纳测验仪经过进行测验合格之后，厂家会以快递的方法或者是送货的方法把仪器商品出售给客户，那么在拿到安规归纳测验仪的时分，在运用的进程中也是需求留意一些事项的，以下是互感器检查设备结出来的几点事项：

一、运用互感器特性测验仪时，留意的是直流高压输出是负电压，而地为正极。

二、 互感器特性测验仪在测验时，应缓慢添加电压，充电电流小于所设定的漏电电流值，直到规定测验电压，再进行测验。由于测验电容时，在电容器两头加上电压时有一充电进程，此刻在测验电路中有一充电电流，当该电流大于所设定的漏电电流值时，耐压测验仪就会报警，使测验中止，无法进行。

三、不能选用固定电压，复位—发动方法进行测验.在沟通回路中相当于直流回路中的电阻，因而，安规测验仪在沟通回路中就发生一个电流，当该电流大于所设定的漏电流值时，耐压测验仪就会报警，使得测验中止，无法进行。

四、在测验前，应先计算好电容器的容抗，再算出在测验电压下的回路电流值，然后调理耐压测验仪漏电流预置值，使其略大于回路电流值，再进行测验。

五、测验电缆等分布电容大的元件(设备)要等同于电容器测验。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！