SLQ1500A全自动升流器性能特点及技术指标

升流器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位，属于短时或断续工作制，它具有体积小、重量轻、性能好，使用维修方便等特点。

SLQ1500A全自动升流器工作条件

海拔高度不超过1000米；
周围介质温度不超于+40℃；
空气相对湿度不高于85%；
不含有化学腐蚀性气体及蒸汽的环境中；
无导电尘埃爆炸气体的环境中；
无剧烈振动和冲击的地方。

SLQ1500A全自动升流器性能特征：

负载试验，可按要求作瞬间输出。
输出电流稳定，仪表指示清晰，便于记录数据和观测被试品。
输出电流分档，每档大小平滑可调，升降控制自如，调节连续均匀。
体积小、重量轻、移动灵活、操作方便，适合现场运用。

SLQ1500A全自动升流器技术参数：

| 容量 | 2—100KVA |  |  |  | 6—300KVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 规格 |  | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 |  | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 |
| 0—500A | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A |  | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A |  |
| 0—1KA | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA |  | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA |  |
| 0—2KA | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA |  | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA |  |
| 0—3KA | 一体 | 0—500A | 0—3KA |  | 分体 | 0—500A | 0—3KA | 3KA |
| 0—4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
| 0—5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
| 0—6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
| 0—8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
| 0—10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |

SLQ1500A全自动升流器特点

任选自动升流试验、手动升流试验和冲击速断试验，操作灵活简单；

◆实时显示输出电流，时间结果，显示直观明了；

◆完善的过流保护，任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间；

◆具有接地检测功能和回零检测功能，接地和回零确定后才可进行试验，安全可靠；

◆逼近式升流算法，到达设定目标输出电流后自动耐流计时，计时结束后电机自动回零

◆超过设定输出电流上限，电机自动回零，并发生声光报警；

◆采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强，适应恶劣电磁环境；

◆自动错误诊断，易于发现和解决问题；

◆可选配远程通信、门联锁警灯警铃、开口电压校验接口等；

◆产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用。

◆直接测出CT变比、极性。

◆定值输出可测开关动作时间

◆多量程选择和灵活运用适与多种被试器件。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！