HSXZGF系列高压直流发生器产品技术特性

高压直流发生器是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。

HSXZGF系列高压直流发生器产品特性：

1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观
3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态
4、具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便
6、保护功能强

HSXZGF系列高压直流发生器产品参数：

| 规格型号 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 额定电流(mA) | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 额定功率(W) | 600 | 400 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
| 机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 倍压重量(kg) | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11 | 11.5 |
| 倍压高度(mm) | 890 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 电压测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) |  |  |  |  |  |
| 电流测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) |  |  |  |  |  |
| 波纹系数 | ≤3% |  |  |  |  |  |
| 电压稳定度 | 随机波动，电源电压变化±10%时≤1% |  |  |  |  |  |
| 过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 zui大充电电流为1.25倍额定电流 |  |  |  |  |  |
| 电源 | 单相交流50HZ 220V±10% |  |  |  |  |  |
| 工作方式 | 间断使用 |  |  |  |  |  |
|  | 一次连续时间zui长为10分钟 |  |  |  |  |  |
| 工作环境 | 温度：0~40℃ |  |  |  |  |  |
|  | 相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露） |  |  |  |  |  |
|  | 海拔高度：1500米以下 |  |  |  |  |  |
| 结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 |  |  |  |  |  |
|  | 空气绝缘、无泄漏之虑 |  |  |  |  |  |
| 操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤2.0%） 氧化锌避雷器试验 |  |  |  |  |  |
|  | 过压保护采用拨置，一目了然 |  |  |  |  |  |
|  | 机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |  |  |  |  |  |

1、技术参数

1) 电源：AC220V±10%，50Hz±1%

2) 输出电压指示精度：<1级

3) 输出电流指示精度：<1级

4) 纹波系数：≤0.5%

5) 0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存

2、使用条件

1) 相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露

2) 工作方式：间断使用30分钟

3) 环境温度：- 10 ~ 40℃

4) 海拔高度：1500m以下

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！