平口螺旋式接地线特点及使用说明

平口螺旋式接地线由导线端线夹、短路线、接地线、接线鼻、汇流夹、接地端线夹（或临时接地极）以及接地操作棒等组成。导线端和接地端的线夹有优质铝合金压铸线夹和纯铜铸线夹二种，与其配套的紧固件均经金属镀铬处理。接地操作棒采用电性能与机械强度俱佳的进口高级环氧树脂、玻璃纤维精致而成。短路线与接地线采用多股特细型铜质软绞线并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层制成。接地线的线夹与绝缘操作杆的连接方式分有固定性和可脱卸型两种，并有适用变电母排和架空导线等多种款式，用户可根据实际需要选用。

一、平口螺旋式接地线特点：

1、线卡等主要零件采用铝合金压力铸造，线卡经久耐用。

2、操作简便，特别是弹簧压紧式，只需往导线上一挂、一拉即可。

3、配套合理，功能可靠。根据电压等级，合理选用“接地线”，线卡结构简单，与导线接触面大。

4、线卡实用范围大， 适应不同导线截面的需要

使用的范围              小区配电室，用户配电室

接电夹型式              螺旋压紧式（平口接电夹）

接电夹规格              zui大开口30mm，适用铝排、铜排

绝缘操作杆              3根×300mm，外径：Φ28

软铜线规格              3根×25mm2＋1根×25mm2

软铜线长度              3根×1m＋1根×3.5m（合相式）

备注                       绝缘杆、软铜线长度可根据客户需要生产

二、使用说明：

（1）挂接地线时：先连结接地夹，后接接电夹；拆除接地线时，必须按程序先拆接电夹，后拆接地夹。

（2）安装：将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹（接电夹有固定式和活动式）相应位置上，将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上，构成一套完整的接地线。

（3）核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否*。

（4）接地软铜线有分相式和组合式，接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！