SRY6-7（380V/5KW）护套管状电加热器用途结构

电加热器适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模，熔化盐、碱及低熔点合金等。具有热效率高、使用寿命长、机械强度高、安装方便、安全可靠等特点。

SRY6-7（380V/5KW）护套管状电加热器技术指标：

| 型号规格 | SRY6-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380V/2KW | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
| 380V/3KW | 0.84 | 0.7 | 1400 | 1250 |
| 380V/4KW | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
| 380V/5KW | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |

用途：
护套型电加热器主要用于液压润装置加热液压油和润滑油，也可用于加热无腐蚀性的气体。

我们的理念：“诚信为本、实力为先，全心全意为客户”，公司秉承客户*、服务*的经营理念，以的服务品质、专业的技术服务实力、技术*的客户服务团队，保障客户在信息时代的高速路上驰骋，又以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神，尊重人才注重技术，使客户在享受信息科技发展成果的同时不断获得zui大的收益。

我们的质量方针：以客户需求为宗旨，以科技创新为动力，以严格管理为保证，以水平为目标，为广大客户提供满意的产品和服务。我们的价值观：团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、严谨守纪、追求。

结构：
SRY6-7（380V/5KW）护套管状电加热器电加热器护套管直径为108mm，壁厚为5mm无缝钢管，加热芯子采用三支电热管为一个加热体，接线装置护罩采用不锈钢保护，能有效地保护接线装置的安全。

特点：
本电加热器加装护套后其加热面积大，传热快，能有效的防止被加热介质的碳化，因电加热器与箱体采用法兰对接，加热器与加热介质隔离，在维护时比较方便，修理时仅需抽出加热芯子，更换一个新的加热器即可。

技术参数：
额定电压：         单相220V   三相380V
表面发热功率：     4型5型≤1.8W   6型7型≤0.7W
传热温度：         ≤300℃
工作介质：         矿物油
工作压力：         ≤0.8Mpa

加热器的注意事项
1、元件允许在下列条件下工作:
A．空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。（护套管状电加热器除外）
B．工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。
C．绝缘电阻≥1MΩ 介电强度:2KV/1min。
2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，以免影晌散热而缩短使用寿命。
3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。
4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。
5、加热硝盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！