SRY6-2型护套式管状电加热器应用特点

常规管状电加热器选型：                 
SRY2/SRY4浸入式油加热器、SRY2-1/SRY2-2型螺纹式油加热器、SRY2-3(HRY14)型浸入式电加热器、SRY5(HRY10、HRY11、HRY12、HRY13)顶置角尺型油加热器、SRY6-1、2、3(HRY1、HRY2、HRY3)型护套式加热器、SRY6-8型护套式加热器、SRY6-9型护套式加热器、ＳＲＹ7型直捧式加热器、SRY8(HRY8、HRY9)型翅片式加热器。

SRY6-2型护套式管状电加热器特点：

电加热器由加热芯子和护套组成。加热芯子采用耐高温合金电热丝作为热源，耐高温陶交瓷作绝缘介质，护套采用冷拔无缝钢管或不锈钢制成。
电加热器与油箱体采用法兰连接。护套将加热芯子与被加热油液隔离，在更换电加热器时，不需要放掉油箱中的油液，仅需抽出加热器芯子，更换一个新的加热芯子即可，维护方便。
SRY6-2型护套式管状电加热器与被加热油液接触面积大，表面功率小，不结碳，油液不会局部高温而碳化。使用寿命长、安全、可靠。

本目录是上海征原公司为您精选的管状电加热器产品，欢迎您该产品的详细信息！管状电加热器的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供*的解决方案。

SRY6护套型电加热一览表

| 型号规格 | SRY6-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
| 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
| 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |

| 型号规格 | SRY6-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
| 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |

| 型号规格 | SRY6-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功 cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
| 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
| 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
| 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |

产品参数：

额定电压：     单相220V    三相380V
表面发热功率：尽可能≤０.7/cm2为设计标准
传热温度：     ≤３００℃
工作介质：     矿物质
工作压力：     ≤0.8Mpa
加热器安装尺寸：    φ81mm

| 型号规格 | SRY6-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm? | 护套管表面功率 cm? | L（mm） | L1(mm) |
| 220V/1KV | 1.2 | 1.4 | 1200 | 1120 |
| 220V/2KV | 1.7 | 2 | 1200 | 1120 |
| 220V/3KV | 1.9 | 2.1 | 1200 | 1320 |
| 220V/4KV | 1.9 | 2.2 | 1370 | 1800 |
| 220V/5KV | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220V/6KV | 2 | 2.3 | 1200 | 1320 |
| 220V/8KV | 2 | 2.2 | 1370 | 1800 |

加热器的注意事项
1、元件允许在下列条件下工作:
A．空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。（防爆加热器除外）
B．工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。
C．绝缘电阻≥1MΩ 介电强度:2KV/1min。
2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，以免影晌散热而缩短使用寿命。
3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。
4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。
5、加热硝盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。
6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能*承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
7、元件应存放在干燥处，若因*放置绝缘电阻低于1MΩ时，可在200℃左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。
8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！