GVA-V型智能测流仪技术指标及操作步骤

GVA-V型智能测流仪是在所有测流仪的基础上又一改进的最新产品,它采用了单片机智能技术,克服了原来操作繁琐和读数不准的缺点,还增加了储存阅读等功能,屏幕显示清晰明了,大大减少了工人操作时的麻烦,确是供电部门频繁测量的最好工具。

技术指标:

电压限制:  ～10000V以下使用

测试范围:  ～0---999A

精度:      ±1.5%

操作杆长度:     4 米

图形字符显示,可储存9组(36条数据)

电源:      6F22 9V电池二节

数据储存时间:  永久

操作步骤:

先将仪器旋紧在拉杆顶端的螺丝上, 打开电源开关,然后,从最细的一节开始向外拉紧,延升到需要的长度后,即可对电缆进行测量。

测量时，请将测量钳口对准电缆，并用钳口底部的按钮顶住导线约1秒时间，放松按钮1秒，然后，将钳口移出，一次测量便已结束，用同样的方法测量以后的第二、第三、第四根导线，四次测量结束数据即自动被储存，第四次测量可以作为零线的测量。

当打开电源后，屏幕上便显示品名等字符，按下钳口底部的测量键屏幕显示，“开始测量”然后显示“组、A  000、B  000、”和 “00 、 C、 000、 N 000 ”。组下面的00代表第几组变压器，A、B、C、N后面的000分别代表各项的电流值，单位为A。

仪表能储存九组变压器的数据，关闭电源不会影响储存的数据。

每按一次阅读键就可以浏览一组储存的数据，并从第一次开始到第九次，再返回到第一次重复。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！