SZ89 三倍频电源发生装置设备应用特征

用于对35-500KV串激式电压互感器作耐压试验，也可对电机及中、小型变压器的绕组进行感应耐压试验，以考核感应线圈式的电气产品的匝间、段间、层间的绝缘强度、耐压水平。由三相五柱变压器、配套控制箱及电抗器组成。外型有分体式和整体推移式两种。

输入电压：三相380V

输出频率：50Hz

输出电压：单相0-300V/0-500V（连续可调）

输出频率：150Hz 额定容量：5-50KVA

技术参数

容 量KVA	输入电压(三相)	输出电压	输出电流	外形尺寸	质 量

3	380V	360V	20A	450×250×320	40kg

12	380V	560V	25A	490×260×335	78kg

24	380V	640V	30A	680×280×400	150kg

使用方法

本装置为分体式设备。即三倍频发生器和三倍频控制装置，并设有过滤保护，电流表、三倍频输出、电压表，以进行监视和便于使用，按接线图将本装置接入线路中，注意设备接地。

变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验，则是变压器绝缘试验中的重要项目。基于纵绝缘试验中的特殊性，需要通过施加倍频电源装置，以提高绕组间绝缘的试验电压，从而达到耐压试验的目的。

ＳＢＦ三倍频发生器是为满足上述要求而设计制造，经过广大用户使用证明：其操作简单、性能可靠、能较好地满足变压器、互感器感应耐压试验的需要。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！