QJ44直流双臂电桥产品性能特点

1、准确度等级：0.2 级。

2、使用温度范围：5℃～45℃。

3、测量范围：0.00001～11Ω，基本量限 0.01～11Ω。

4、准确度：电桥在环境温度为 20℃±10℃，相对湿度小于 80%的条件下，在基本量限内，允许测量误差为：

I△I≤a%Rmax（允许误差为滑线读书刻度4小格）

а…………………………………准确度等级（0.2 级）

Rmax…………………………电桥读数的满刻度（Ω）

5、内附晶体管检流计，具有足够的灵敏度。在基本量限内，当滑线读数盘刻度变化 4 小格，检流计指针偏离零位不小于 1 格。

6、电桥的工作电源为 1.5V～2V（内附电源为 1.5V1 号手电筒电池 4 节并联），晶体管检流计工作电源为 6F22、9V（2 节并联）。

7、仪器外形尺寸：300×255×150mm。

8、仪器重量：约 4.5Kg。

QJ44直流双臂电桥修理注意事项

1、在修理晶体管检流计时，可用以上三种方法来确定故障点。

2、在焊接 3DO2 场效应管时，烙铁应很好接地，断电焊接。

3、在检查元件时，应重点检查场效应管是否损坏，电容器容量误差无关紧要，而对电容器漏电要求较高，检测元件方法请参阅有关资料。

4、焊接元件时，应使用 24W 烙铁，并防止印刷板线条短路和翘起。
5、晶体管检流计原理图和装配图中所标晶体管型号仅供参考。

QJ44直流双臂电桥，内附晶体管检流计和能内附工作电源。适合于工矿企业、实验室或车间现场，对直流以低值电阻作准确测量。如用来测量金属导体的导电系数，接触电阻、电动机、变压器绕组的电阻值，以及其它各类直流低值电阻。

产品参数：

主要性能

准确度等级：0.2级。

使用温度范围：5℃~ 45℃。

测量范围：0.00001~11Ω，基本量限0.01~11Ω。

准确度：0.2%

电源为1.5V~2V（内附电源为1.5V1号手电筒电池4节并联）

晶体管检流计工作电源为6F22、9V（2节并联）。

仪器外形尺寸：300×255×150mm。

仪器重量：约4.5Kg。

| 测量范围 | 0.5µΩ～11.0000Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 倍率 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| ×10-2 | 0.01～1.1000 mΩ | 0.5µΩ | 1% |
| ×10-1 | 0.1～11.000mΩ | 5µΩ | 0.5% |
| ×1 | 1～110.00mΩ | 50µΩ | 0.2% |
| ×10 | 0.01～1.1000Ω | 500µΩ | 0.2% |
| ×102 | 0.1～11.000Ω | 5mΩ | 0.2% |
| 桥路电源 | 1.5V（1号1.5V干电池6节并联） |  |  |
| 指零仪电源 | 9V（2节6F22型叠层电池） |  |  |
| 外型尺寸 | (W) 320mm×(H) 280mm×(D) 170mm |  |  |
| 重量 | 4.5kg |  |  |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！